一、废气情况

公司在铝材喷漆生产过程中，由于油漆溶剂的挥发产生大量的漆雾和废气，废气中含甲苯、二甲苯等有毒、有害有机气体，这类废气长期吸收将对人体神经系统、造血功能带来严重危害。

二、废气设施设计依据

(1) 《中华人民共和国环境保护法》

(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》

(3) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

(4) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

(5) 《固定源废气监测技术规范要求》(HJ/T397-2007)

(6) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

(7) 《钢结构设计规范》GBJ50205-2003；

(8) 《建筑防雷设计规范》GB50057-2010；

(9)《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

(10) 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》HJ2026-2013

(11) 《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》HJ2027-2013

(12) 建设单位提供的原始资料。

- 废气设施工艺

依据公司的处理废气有风量大、有机物浓度低等特点，并综合考虑项目的投资、运行成本，本案拟采用“ 活性炭吸附+ 热风脱附+ 催化燃烧”工艺进行治理。需要治理的废气主要来自车间 A 面和 B 面喷漆房，总风量达 200000m 3 /h，本装置采用两套吸附系统分别净化处理来自 A 面和 B 面喷涂产生的废气，每套处理风量 100000m 3 /h，两套吸附系统共用一套脱附再生-催化燃烧系统。

- 废气设施运行情况

- 净化后废气VOCs排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996 ）的要求。

| - 序号 | - 污染物 | - 排放浓度mg/m | - 排放高度 | - 排放速率 - kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 甲苯 | - <40 | - 24 | - <5.2 |
| - 2 | - 二甲苯 | - <70 | - 24 | - <1.7 |
| - 3 | - 非甲烷总烃 | - <120 | - 24 | - <17 |